继电器选用提纲

在电子设备、自动装置、机电产品中，凡是需要开关功能的地方，几乎都可以使用继电器。为了满足各种各样的实际使用要求，人们研制了许多不同型号、不同规格、不同实用性要求的继电器产品。随着现代科技的发展新结构，高性能、高可靠性的继电器产品也不断涌现。面对纷鳘复杂的现代继电器产品。如何合理选择、正确使用，是直接影响整机性能与实用可靠性的至关重要课题，当然也是整机设计、研制人员密切关注并且必须优先解决的实际问题。要做到合理选择、正确使用，第一步就必须充分分析、研究整机“相应”的实际使用条件与实际技术参数要求，按照“价值工程”原则，恰如其分地提出入选继电器产品必须达到的技术性能要求。具体说来，大致可按下列提纲逐条分析、研究，明确确认是否要求。要求等级或量值范围：

气候应力作用要素; 1）温度范围 2）湿度范围 3）大气压力 4）沿海大气 5）砂尘污染 6）化学污染 7）磁干扰. 机械应力作用要素; 1）振动强度 2）冲击强度. 输入参量要素; 1）交流参量激励 2）直流参量激励 3）温度变化影响 4）有或无开关触点方式 5）固体器件开关激励方式 6）远距离有线激励方式 7）互相干扰等激励因素 8）低压激励与高压（强电回路）输出隔离因素. 输出参量要素; 1）白炽灯 2）容性负载 3）电机负载 4）电感器、螺线管、接触器线圈、扼电流负载 5）直流阻性负载 6）低电平负载 7）干电路负载. 安全要素; 1）阻燃要求 2）过负载能力要求 3）绝缘抗电水平.